- 附件：

- 屏风校区体育馆电子屏采购文件

一、电子屏系统整体要求

电子屏系统能播放电脑、视频播放器、电视等多种视频信号源，能真实地以全彩色同帧率实时展示视频画面。能满足舞台演出、演讲报告、电视直播、视频播放等活动需求。易于操作控制，能实现屏幕上任意分区域同时播放多个不同的视频，类似于电视的“画中画”功能，且每个画面的播放均可控。整个系统安全、稳定、可靠。

二、电子屏尺寸规格

有效画面尺寸：长1600㎝，高512㎝，屏体厚度：≤15㎝

分辨率：3200 × 1024 = 3276800像素点

色彩：全彩色

三、电子屏系统项目需求及参数

| 序号 | 名称 | 规格要求和技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P5室内全彩LED显示屏 | 1．P5单元板主要参数 （1）物理点密度：40000点/㎡ （2）物理点间距：5㎜ （3）发光点颜色：RGB （4）最佳视距：≥5m 2．像素构成：1红 ＋ 1纯绿 ＋ 1纯蓝 （1）红管：亮度240-312mcd，波长6619-625nm，寿命＞11万小时 （2）纯绿管：亮度400-520 mcd，波长520-525nm，寿命＞11万小时 （3）纯蓝管：亮度63-82mcd，波长467-471nm，寿命＞11万小时 3．显示屏主要技术参数 （1）白平衡亮度：≥1800cd/㎡ （2）最佳视角：水平140°垂直120° （3）扫描方式：采用1/16恒流驱动 （4）驱动方式：恒流源驱动 （5）换帧频率：≥60Hz （6）刷新频率：≥1920Hz （7）颜色处理：16bit（R、G、B各65536级颜色处理） （8）灰度等级：14bit（R、G、B各16384级） （9）亮度控制：0-100%亮度连续无级亮度调节，256级亮度手动调节，无灰度损失 （10）色温：3200－9300可调（白场：6500－9300K） （11）亮度均匀性：相邻像素之间：≤±1.5％，相邻模块之间：≤3% （12）支持输入视频格式：RGB、YUV、CVBS、VGA、DVI、SDI、HDSDI等 （13）连续工作：不间断工作72小时 （14）平均无故障时间：＞10000小时 （15）寿命：＞110000小时 （16）失控率：≤1/10000（无连续失控点，无常亮点） （17）工作环境温度：-20℃-50℃ | P5像素管参考品牌： 晶元、光磊、 科锐、日亚 或以上 封装单元板参考品牌： 晶元、光磊、 柏狮、海威 或以上 | 块 | 3200 |  |
| 2 | 播控电脑和显示设备 | 1．电脑主机 （1）CPU：22纳米工艺三代I5 3470或以上型号 （2）内存：4GB DDR3 1600MHz或以上 （3）硬盘：单碟1TB，SATA3接口，64M或以上缓存 （4）独立显卡：28纳米或更高制作工艺，支持1920×1080或以上分辨率，GDDR5 2GB或以上显存，核心位宽和显存位宽均为256位， 核心频率1000MHz或以上，显存频率4000MHz或以上，2个DVI-I双通道以上接口 （5）其它接口：千兆网卡，4个USB3.0或以上接口，带DVD刻录光驱 2．电脑主机操作系统要求 良好兼容32位和64位版的Windows XP、 Windows 7 3．显示器 宽屏显示器，1920×1080（16:9）分辨率或以上，在最大分辨率显示条件下，刷新频率支持60Hz或以上，液晶屏尺寸不小于24吋，不超过30吋 | 电脑主机参考品牌： 联想、惠普、 戴尔、华硕 或以上品牌 显示器参考品牌： 联想、惠普、 戴尔、三星、飞利浦或以上品牌 | 套 | 1 |  |
| 3 | 视频处理器 及配套播控软件 | 1．功能要求 （1）可任意划分播放区域，自定义区域位置和大小 （2）实现既可以全屏播放单个视频画面，也可以同时播放多个视频并同时展示多个画面 2．接口及参数 （1）支持 HDMI、DVI等接口多路输入 （2) 支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit （3）支持 HDMI 音频输入和外部音频输入 （4) 普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960 （5) 高位阶视频源带载能力：1440×900或以上 （6) 18bit（ 或以上）灰阶处理与显示 （7) 支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 （8) 可级联多台进行统一控制 3．配套播控软件 （1）正版软件，功能完整，性能稳定 （2）良好兼容32位和64位版的Windows XP、 Windows 7 操作系统 | 诺瓦 流星雨 仰帮 或以上品牌 | 套 | 1 | 如在满足功能、参数和实际使用要求的前提下，需要调整或增加的设备和软件可提出，如采用视频拼接器等设备，均可纳入视屏处理器范畴 |
| 4 | 电源及配电系统 | 1．供电要求 （1）采用三相五线制，3火1零1地，输入电压AC380V±5% （2）可输入最大功率：60KW （3）多路输出，每个输出回路AC220V，每个输出回路最大输出电流25A 2．配电及功能 （1）采用分布延时上电设计，含PLC智能自动化控制系统，能实现显示屏的定时开关机，LED单点自检、通讯检测、电源检测、温度监控，系统具有烟雾及温升报警功能 （2）显示屏亮度自动调节功能，电气防护具有过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，系统具有故障诊断和预警功能 3．设备及线材 （1）配电柜及空开等相关部件，满足所设计的供电及配电需求 （2）电缆：35平方毫米纯铜电缆（按100米长度计） | 桂林国际电缆 德力西 正泰 诺瓦 熊猫 上海电气 施耐德 西门子 ABB等或以上品牌 | 套 | 1 | 强电、弱电符合国家和行业标准 |
| 5 | 信号传输 | 1．传输要求 （1）千兆数据传输 （2）输入和输出终端设备采用金属电缆千兆传输 （3）中间节点和视频转换设备采用光电转换后，以千兆光信号传输 2．传输设备及线材 （1）千兆单模光纤光电转换收发器 （2）超六类网线（按100米长度计） （3）单模8芯光纤（按400米长度计） | 瑞斯康达、烽火、普天， 泰科、康普、普天，秋叶原、贝尔金，长飞、烽火、中天等或以上品牌 | 套 | 1 |  |
| 6 | 散热系统 | （1）采用风冷散热 （2）带有温度监控和工作状态监控设备 （3）满负荷工作时，箱体内最高温度≤45℃ （4）采用静音纯铜电机，稳定耐用 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 安装结构 | （1）钢结构内框，结构牢固稳定，能安全承重，防震防抖 （2）经过良好的防锈处理，具良好防酸碱、防潮 （3）具有良好的防静电、防漏电、屏蔽电磁干扰、抗电磁辐射等功能 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 装饰 | （1）屏体外围采用钛金条包边 （2）箱体外部面用铝塑板包面装饰 |  | 项 | 1 |  |

特别说明：

（一）上述招标项目及设备为基本需求，投标厂家需根据项目实际情况并结合自身特点，对上述项目及配置清单可进行调整和补充完善，但显示屏尺寸面积不得小于招标要求面积，系统功能必须满足招标方的使用要求。

（二）本项目投标报价为交钥匙价格，由于投标方原因导致设备漏报或完善功能导致的设备追加费用，由投标方自行承担，招标人不予追加。由招标方提出的设计变更导致的设备追加，不在上述范围内。

四、投标及施工安装要求

1．不接受联合体方式投标。

2．自合同签订之日起，20个日历日内必须安装调试成功并投入正常使用。

3．施工时，具体定位安装点在现场勘测并双方协商确定。

4．投标中标方对该项目整个施工安装过程中的各类安全负责。非该项目及施工而发生的安全事故，投标中标方不承担责任。

5．投标中标方不得转标和转包施工。