桂林理工大学

采购编号：20140731

采  购  文  件

招标项目

雁山科技楼全彩LED显示屏采购

桂林理工大学

二〇一四年七月三十一日

第一章  招标公告

受学校的委托，我处对雁山科技楼全彩LED显示屏采购项目进行采购，特邀请有关单位参加竞标，现将有关事项及要求如下：

一、项目名称：雁山科技楼全彩LED显示屏采购

二、项目编号：20140731

三、采购方式： 竞争性谈判

四、采购内容和数量

| 采购名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 全彩LED显示屏 | 套 | 1 |

五、投标人资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件, 并提供以下资格证明文件：（1）营业执照副本复印件；（2）税务登记证复印件或依法缴纳税收证明材料的复印件；（4）法人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件（投标人需提交原件符合，复印件需要加盖公章）。

2.生产或经营本次采购货物且具有法人资格的供应商。

六、投标保证金金额：

投标保证金人民币 1万 元整。

投标人应于2014年 8 月 10 日9时前将投标保证金以现金或汇款的形式交至桂林理工大学，户名：桂林理工大学；开户行：中国银行桂林市建干路支行；账号：613257488744

七、投标截止时间和地点：

投标人必须在2014年8月11日上午9点前将投标文件密封送交至桂林理工大学屏风校区资产处会议室，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

八、开标时间和地点：

本次招标将于在2014年8 月 11日上午9点在桂林理工大学屏风校区资产处会议室处开标。开标必须提供保证金缴纳时银行出具的相关证明文件，否则视为投标文件无效。

桂林理工大学

二〇一四年七月三十一日

- 第二章  项目采购需求

一、主要技术指标及参数

全彩显示屏有效显示面积

长6.40m×高3.84m（24.58m2）

1、屏体说明

2、屏体参数

| 屏体参数 | P5LED全彩显示屏 |
| --- | --- |
| 1、像素管 单元板 | 像素管直径： 5mm 物理点间距：5mm 物理密度： 40000点/㎡ 像素管品牌：台湾晶元、飞利浦、三星或同等以上品牌 发光点颜色：1R1G1B或同等标准以上 物理模组行列数：32*32 单元板尺寸：160 mm *160 mm |
| 2、显示屏整屏 | 屏体显示面积：长6.40m×高3.68m（23.552m2） 单元板数量：长40张×高23张=920张 物理分辨率：1280*736 =942080点 可视距离：5M～150M 电脑显卡和显示器的长宽比列：16:9 最佳视角：水平：120±10度 垂直：120±10度 环境温度：存贮 -30℃ ～ +85℃ 工作温度：-20～50℃ 相对湿度：≤90% 屏体厚度：≤100mm |
| 3、供电 | 工作电压：AC220V/380V 最大功耗： ≤1100W/m2 |
| 4、控制系统 | 控制主机： 联想系列电脑或以上 操作系统： Windows 7，兼容Windows XP(32和64位) 控制方式： 同步控制 显卡：2个DVI-I双通道接口或以上，支持1920*1080分辨率或以上，核心频率800MHz或以上，显存GDDR5 2G或以上，核心位宽和显存位宽均256bit或以上，显存频率3200MHz或以上，散热良好，性能稳定。 |
| 5、主要技术 参数 | 1）驱动器件：采用LED专用驱动器件 2）驱动方式：1/16恒流驱动或以上 3）扫描频率：≥60HZ 4）刷新频率：≥720HZ 5）灰度/颜色：16bit或以上 6）白平衡亮度：≥6500cd/m2 7）亮度调节方式：软件调节8级或更高级数可调 8）视频信号：PAL/NTSC 9）视频输入/输出方式：八路输入/八路输出或以上 10）控制系统采用：PCTV非线性编辑卡＋DVI显卡＋全彩控制卡＋光纤传输（千兆数据交换设备或以上） 11）平均无故障时间：≥20000小时 12）寿命：≥10万小时 13）平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm ； 14）均匀性：像素光强、模块亮度均匀 15）电源开关：自动开关 16）开关电源负荷：5V/40A 17）计算机显示模式：1280×720 18）有效通讯距离：双绞线≥100米, 光纤≥1000米。 |

3、全彩LED显示屏采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 品牌/厂家 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P5 全彩显示屏 | P5，1R1G1B，箱体式 | 彩亮、迈锐、柏狮 | 23.552㎡ |  |
| 2 | 全彩屏同步控制系统 | 发送卡，转接卡，扫描卡，并含LED控制软件和LED播放软件（32和64位WIN7、XP下可兼容运行）各1套。 |  | 1套 |  |
| 3 | 显示屏结构架 | 热镀锌方通钢管，外表美观，安全，牢固。 |  | 24.58㎡ |  |
| 4 | 装饰 | 4mm，铝塑板包边 |  | 56㎡ |  |
| 5 | 主电缆 | YZ-2*16 | 桂林国际电缆或同等以上品牌 | 300米 | 强电、弱电符合国家或行业标准 |
| 6 | 控制线路 | 超6类网线，带屏蔽高保真音频线，带屏蔽USB延长线2条 |  | 300米 |  |
| 7 | 电脑 | 三代I3 cpu/4GB DDR3内存/1T硬盘/2g 高清分辨率双DVI-I双通道接口独显/千兆网卡/带USB3.0接口/19寸或以上宽屏显示器/操作系统：Windows 7(兼容Windows XP 32和64位)。 | 联想或同等以上品牌 | 1台 |  |
| 8 | 功放、音柱、 调音台 | 2支40W全天候音柱，1台200W功放，1台8路调音台。功放到音柱接线，采用双线路，即一套使用一套备份。 | 3U、湖山、桂花或同等以上品牌 | 1项 |  |
| 9 | 散热系统 | 采用风冷方式，满负荷工作时，箱体内最高温度≤45℃计。须配有温度监控和工作状态监控部件。 |  | 1项 |  |
| 10 | 运输费用 |  |  | 1项 |  |
| 11 | 安装费用 |  |  | 1项 |  |

上述招标设备清单为基本设备，投标厂家需根据项目实际情况并结合自身特点，对上述配置清单进行补充完善，但显示屏面积不得小于招标要求面积，系统功能必须满足招标方的使用要求。

本项目投标报价为交钥匙价格，由于投标方原因导致设备漏报或完善功能导致的设备追加费用，由投标方自行承担，招标人不予追加。由招标方提出的设计变更导致的设备追加，不在上述范围内。

- 三、其他规定

1、无效竞标条款

1、竞标人资格不符合谈判文件规定或未按规定提交资质证件原件的（缺项、漏项均做无效标处理）；

2、竞标人在规定的时间内未交纳竞标保证金的；

3、标书密封不符合谈判文件要求的；

4、标书出现重大偏差（经评标小组认定超过5项重大负偏离的），未对谈判文件进行实质性响应；

5、竞标人不参加谈判仪式及质询事宜的；

6、法律、法规规定的其他情况；

7、参与竞标的项目负责人未按时到达开标会议现场的。

★竞标人在开标期间未按招标人要求时间及时参与谈判或多次报价的，视为自动放弃竞标资格。

2、废标条款

1、出现影响招标公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，招标任务取消的；

3、如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，按照以下原则处理：重新招标；

在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，参照执行。

3、取消成交候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

4、向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、法律、法规规定的其他情况。

- 第三章  评标办法及评分标准

一、评标依据

1、评标依据：谈判小组以谈判文件和竞标文件为评标依据。

补充谈判程序：

1.1第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一竞标人分别就符合采购项目需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应竞标人符合竞争性谈判采购文件要求的，按竞争性谈判采购文件设定的方法和标准确定中标侯选人。第一轮谈判谈判小组未能确定中标候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

1.2谈判文件修正

（1）第一轮谈判结束后，各响应竞标人退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对竞争性谈判采购文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

（2）采购代理机构通知响应竞标人集中，谈判小组强调调整后的采购项目要求，将竞争性谈判采购文件的修改结果以书面形式通知响应竞标人，向响应竞标人提供较充分的修正时间。

（3）响应竞标人根据第一轮谈判情况和竞争性谈判采购文件修改书面通知，对原竞争性谈判响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

1.3第二轮谈判

谈判小组就修正后的竞争性谈判响应文件与响应竞标人分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按竞争性谈判采购文件设定的方法和标准确定中标候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定中标候选人的，对竞争性谈判采购文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

1.4最后报价

竞标人作最终报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价或评标价从低到高排序，推荐中标候选竞标人顺序，形成谈判报告。

1.5竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

二、评标方法

1、采用合理低价评标价法；谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序提出3名及以上成交候选供应商。

2、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

竞标人符合以下情形之一的其最后报价将给予相应比例的价格扣除，谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订：

竞标人提供小型和微型企业产品参与竞标的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）最后报价给予6%的价格扣除；扣除后的最后报价将仅作为评审排序。

三、成交候选供应商

（1）谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

（2）招标采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的竞标人为成交供应商。

（3）排名第一的中标候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（4）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。